Przełącznik sieciowy ( switch )

Zamawiający wymaga dostarczenia 2 przełączników.

Każdy o poniższej specyfikacji:

W ramach postępowania wymaganym jest dostarczenie elementów systemu niezbędnych do zbudowania bezpiecznej  infrastruktury dostępowej. Poszczególne elementy systemu muszą zostać dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzętowych lub programowych.

# Parametry fizyczne platformy

- Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.

- Zasilanie AC 230V.

- Wbudowany redundantny zasilacz.

- Maksymalny pobór mocy: 50 W.

- Minimalny zakres temperatury pracy: 0-50ᵒC.

# Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

- Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

a) 48 porty GE RJ-45.

b) 4 porty 10 GE SFP+.

# Zarządzanie

- Dedykowany 1 interfejs Ethernet RJ-45 do zarządzania.

- Wbudowany 1 port konsoli szeregowej do pełnego zarządzania.

- Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS).

- Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

- Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na  automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami.

- Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI.

- Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline.

- Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP).

- Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+.

- Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji.

- Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

# Parametry wydajnościowe

- Przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 260 Mpps.

- Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32 k wpisów.

- Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund.

# Wymagane funkcje

- Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń.

- Obsługa Jumbo Frames.

- Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

- Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad.

- Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q.

- Wsparcie dla Private VLAN.

- Obsługa routingu statycznego.

- Port-mirroring.

- Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

- Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o  adres MAC.

- W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN).

- W ramach 802.1x wsparcie dla  urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia.

- W ramach 802.1x  wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

- Obsługa protokołu sFlow.

# Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC

- Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej:

- Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia

- Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania

- Centralne zarządzanie sieciami VLAN.

- Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u

- Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp..

- Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej.

- Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego.

- Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

- Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog.

- Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników.

- Obsługa białych i czarnych list adresów MAC.

- Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci.

- Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi.

- W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC.

# Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa

- System musi realizować funkcję Stateful  Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym.

- System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

# Gwarancja oraz wsparcie

- System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

- Wykonawca musi zapewnić pierwszą linię wsparcia w języku polskim trybie 8x5. W celu realizacji wymogu wymagane jest posiadanie co najmniej dwóch inżynierów z aktualnym certyfikatem producenta oferowanego rozwiązania (jeżeli producent oferowanego rozwiązania stosuje stopniowy system certyfikacji to co najmniej jeden inżynier musi posiadać najwyższy stopień certyfikacji dla danego rozwiązania) oraz ISO 9001 , ISO 27001 i ISO 22301 w zakresie serwisowania urządzeń informatycznych. Wszystkie certyfikaty należy dołączyć do oferty.