Specyfikacja techniczna – Zbiornik IBC 1000L (Mauzer)

| Parametr | Wartość / Opis |
| --- | --- |
| - Pojemność nominalna | 1000 litrów |
| - Materiał zbiornika wewnętrznego | Polietylen wysokiej gęstości (HDPE), odporny na chemikalia |
| - Materiał ramy zewnętrznej | Stal ocynkowana |
| - Konstrukcja | Paleta + plastikowy wkład + metalowa klatka zabezpieczająca |
| - Wymiary zewnętrzne | ok. 1200 mm (dł.) × 1000 mm (szer.) × 1160 mm (wys.) |
| - Waga (pusty) | ok. 55–65 kg (w zależności od wersji) |
| - Rodzaj palety | plastikowa / metalowa |
| - Zawór spustowy | DN50 (S60x6) lub DN80 – z gwintem zewnętrznym i możliwością podłączenia kranu |
| - Otwór wlewowy (góra) | 150 mm lub 225 mm – z zakrętką z odpowietrznikiem |
| - Zastosowanie | Magazynowanie i transport cieczy (np. woda, nawozy, środki chemiczne, oleje) |
| - Temperatura robocza | od -20°C do +40°C (dla HDPE) |
| - Certyfikaty | UN (dla materiałów niebezpiecznych) – opcjonalnie, zależnie od modelu |
| - Używany / nowy | nowe |

Dodatkowe informacje:

- Możliwość sztaplowania (piętrowania) – zależnie od konstrukcji i producenta.

- Wersje do kontaktu z żywnością posiadają odpowiedni certyfikat (HDPE bez barwników przemysłowych).

- Regenerowane mauzery mają wymieniony lub dokładnie wyczyszczony wkład wewnętrzny.

Przykładowe zastosowania:

- Rolnictwo – nawozy płynne, woda, opryski,

- Przemysł chemiczny – środki chemiczne, detergenty,

- Gastronomia – magazynowanie wody pitnej,

- Budownictwo – magazynowanie wody technicznej.

Specyfikacja techniczna – Kontener sanitarny z prysznicem

| Parametr | Wartość / Opis |
| --- | --- |
| - Typ kontenera | Kontener sanitarny – modułowy, mobilny |
| - Wymiary zewnętrzne (standard) | 6058 mm (dł.) × 2438 mm (szer.) × 2800 mm (wys.) (standard ISO 20ft) |
| - Konstrukcja | Rama stalowa, spawana, malowana proszkowo / ocynkowana |
| - Ściany zewnętrzne | Płyta warstwowa (sandwich), rdzeń z pianki poliuretanowej lub styropianu, grubość 40–100 mm |
| - Podłoga | Wzmocniona konstrukcja stalowa, wykończenie: wodoodporna płyta + wykładzina antypoślizgowa PVC |
| - Dach | Płyta warstwowa z izolacją termiczną, odpływ wody przez rynny lub spadek dachowy |
| - Izolacja | Termiczna i akustyczna – do całorocznego użytku |
| - Instalacja elektryczna | 230V / 400V, gniazda, oświetlenie LED, zabezpieczenia RCD |
| - Instalacja wodno-kanalizacyjna | Przyłącza do wody zimnej i ciepłej, odpływ ścieków (opcjonalnie zbiornik na nieczystości) |
| Wyposażenie standardowe (na 1 moduł) |  |
| - – Kabiny prysznicowe | 2–4 kabiny z brodzikiem, ściankami, drzwiami, armatura |
| - – Bojler / podgrzewacz wody | Elektryczny (120 L) |
| - – Umywalki | 1–2 szt., z lustrem i oświetleniem |
| - – WC (opcjonalnie)** | Możliwość połączenia z modułem WC lub zintegrowanego WC |
| - – Wentylacja | mechaniczna (wyciąg z kabin) |
| - Ogrzewanie | Grzejnik elektryczny |
| - Zastosowanie | Budowy, eventy, campingi, ośrodki tymczasowe, kwatery pracownicze |
| - Transport | Możliwość transportu dźwigiem, HDS lub kontenerowcem (zgodność ISO) |
| - Opcje dodatkowe | Suszarki, podajniki mydła, oświetlenie awaryjne, systemy wentylacji mechanicznej, klimatyzacja, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych |

Materiały wykończeniowe:

- Ściany wewnętrzne: wodoodporne płyty HPL / PCV / laminowane

- Brodziki prysznicowe: stal nierdzewna, akryl, kompozyt

- Armatura: standardowa

Uwagi:

- Liczbę kabin można dostosować do potrzeb – od 1 do nawet 6 pryszniców w jednym module.

- Kontenery  nowe

- Wersja całoroczna izolacja i ogrzewanie umożliwiają użytkowanie nawet zimą.

Specyfikacja techniczna – Kontener na odpady KP-7 ( 7 m3 )

| Parametr | Wartość / Opis |
| --- | --- |
| - Typ kontenera | KP-7 – otwarty (bez pokrywy) |
| - Pojemność nominalna | 7 m³ (7000 litrów) |
| - Wymiary zewnętrzne (orientacyjne) | 3500–3600 mm (dł.) × 1700–1800 mm (szer.) × 1200–1400 mm (wys.) |
| - Konstrukcja | Spawana stalowa, wzmacniana, przystosowana do załadunku mechanicznego |
| - Grubość blachy (standard) | Dno: 4–5 mm, Ściany: 3–4 mm |
| - Materiał | Stal konstrukcyjna S235 |
| - Wzmocnienia | Profile zamknięte lub ceowniki na bokach i dnie kontenera |
| - Rodzaj dna | Płaskie lub lekko wyprofilowane (dla lepszego spływu) |
| - Zaczepy do transportu | Hakowy system załadunku (hak 1200 mm) zgodny z normą DIN |
| - Malowanie | Farba antykorozyjna + nawierzchniowa (RAL – dowolny kolor) |
| - Przeznaczenie | Odpady budowlane, gruz, złom, odpady wielkogabarytowe, zielone itp. |
| - Dopuszczalne obciążenie | ok. 6–8 ton (w zależności od producenta i zastosowanej stali) |
| - Zgodność z normami | DIN 30722 (system hakowy) |
| - Opcje dodatkowe | Otwory odwadniające Tablice informacyjne Malowanie proszkowe Wersje z usztywnieniami pod HDS |

Opcje wykonania:

| - Wariant | Opis |
| --- | --- |
| - Standard KP-7 | Otwarty kontener bez klapy, z solidną stalową konstrukcją |
| - Wzmocniony (Heavy Duty) | Grubsze blachy, podwójne spawy, dodatkowe żebra – do gruzu, złomu |
| - Z furtką boczną (opcjonalnie) | Możliwość ręcznego załadunku przez uchylną burtę (rzadziej w otwartych) |

Zastosowanie:

- Place budowy – gruz, beton, drewno, opakowania po materiałach

- Gospodarka komunalna – odpady wielkogabarytowe

- Przemysł – złom, odpady produkcyjne

- Utrzymanie terenów zielonych – gałęzie, liście, trawa

Transport i użytkowanie:

- Kompatybilny z pojazdami hakowymi (hakowiec, bramowiec z adapterem)

- Przystosowany do załadunku koparką lub ładowarką

Specyfikacja techniczna – Kontener hakowy typu KP-5 (5 m³)

Kontener stalowy typu KP-5 o pojemności nominalnej 5 m³, przystosowany do transportu pojazdami z hakowym systemem załadunku o wysokości zaczepu 1200 mm (system DIN).

2. Wymagania konstrukcyjne

| Element | Wymaganie techniczne |
| --- | --- |
| - Rodzaj kontenera | Kontener stalowy, hakowy (KP-5), przeznaczony do zbierania, magazynowania i transportu odpadów komunalnych, budowlanych, przemysłowych itp. |
| - Pojemność nominalna | 5,0 m³ |
| - Długość całkowita | ok. 3 200 – 3 400 mm |
| - Szerokość | ok. 1 800 – 2 000 mm |
| - Wysokość | ok. 1 200 – 1 400 mm |
| - Wysokość zaczepu haka | 1200 mm (zgodnie z normą DIN 30722) |
| - Sposób załadunku | Hakowy, jednohakowy, z rolkami tylnymi umożliwiającymi załadunek/rozładunek z pojazdu |
| - Masa własna | ok. 700 – 900 kg (w zależności od wyposażenia) |
| - Nośność | min. 6 000 kg |
| - Podłoga | Blacha stalowa o grubości min. 5 mm |
| - Ściany boczne i czołowa | Blacha stalowa o grubości min. 3 mm |
| - Ściana tylna | Otwierana, dwuskrzydłowa lub jednoskrzydłowa (na zawiasach, z zamkiem ryglowym i uszczelnieniem gumowym) |
| - Wzmocnienia | Podłużne i poprzeczne wzmocnienia konstrukcji ramy i ścian |
| - Rama nośna | Profil stalowy zamknięty lub ceownikowy o grubości min. 5 mm |
| - Rolki tylne | Stalowe, |
| - Zaczep haka | Stalowy, zgodny z normą DIN 30722 – wysokość 1200 mm |
| - Wykończenie powierzchni | Oczyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½, gruntowanie i malowanie farbą poliuretanową lub epoksydową; kolor wg RAL wskazanego przez zamawiającego |
| - Oznaczenia | Tabliczka znamionowa producenta, pojemność, masa własna, numer seryjny |

3. Wymagania dodatkowe

- Kontener fabrycznie nowy, nieużywany.

- Wykonanie zgodne z normami DIN 30722 (system hakowy 1200 mm).

- Spawy ciągłe, szczelne, wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 5817 (klasa C – dobra jakość).

- Gwarancja: min. 12 miesięcy od daty odbioru.

- Dokumentacja: deklaracja zgodności, instrukcja użytkowania, karta produktu.

4. Opcje dodatkowe (jeśli wymagane w przetargu)

- Ucha do mocowania plandeki.

- Malowanie dwuwarstwowe farbą epoksydowo-poliuretanową.

Agregat na kołach z przyczepką

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Częstotliwość (Hz): 50

- Napięcie (V): 230/400

- Moc nominalna (kVA): 76kW /76000W/95KVA

- Moc maksymalna (kVA): 80 kW/80000W/100 KVA

- System kontroli : AVR pełna stabilizacja napięcia

- Typ zabudowy: Wyciszenie typu SILENT

- Wymiary (dł x szer x wys): 2500 x 1000 x 1300 mm

- Pojemność zbiornika paliwa: 170 L

- Masa (kg): 1250

- Generator został wyposażony w najnowszą wersję układu stabilizacji napięcia typu AVR.

Jednostka napędowa:

• Typ: 4-cylindrowy, chłodzony cieczą, diesel, 1500 obr/min - wolnoobrotowy

• TURBOSPRĘŻARKA

• Paliwo: Olej napędowy (ON)

• Zasilanie: Wtrysk bezpośredni

• Zużycie paliwa: 14,5 l/h - zależne od obciążenia

• Rozruch: Elektryczny

• Przystosowany do pracy ciągłej: Tak

Panel kontrolny – cyfrowy

FUNKCJE STEROWANIA / KONTROLI:

• NAPIĘCIE WYJŚCIOWE (V).

• CZĘSTOTLIWOŚĆ (Hz).

• OBCIĄŻENIE (A).

• TEMPERATURA SILNIKA (C°).

• CIŚNIENIE OLEJU (kPa).

• PRĘDKOŚĆ OBROTOWA SILNIKA (rpm).

• CZAS PRACY GENERATORA (H).

• NAPIĘCIE ŁADOWANIA BATERII (V).

• POZIOM PALIWA (%).

• WARTOŚĆ WYPRODUKOWANEJ ENERGII.

OSTRZEŻENIA I ALARMY:

• Niskie ciśnienie oleju silnikowego.

• Wysoka temperatura silnika.

• Nieprawidłowa prędkość obrotowa silnika.

• Załączony wyłącznik bezpieczeństwa.

• Błędny start.

• Błędny stop.

• Nieprawidłowe napięcie.

• Nieprawidłowa częstotliwość.

• Nieprawidłowe napięcie ładowania baterii.

• Przeciążenie prądnicy.

• Niski poziom paliwa.

Przyczepka musi posiadać komplet dokumentów do rejestracji

Przyczepka musi posiadać Europejską Deklarację Zgodności