Szczegółowa specyfikacja sprzętu

Część I - doposażenie bazy magazynu OC Urzędu Miejskiego w Lipnie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych:

- Agregat prądotwórczy 5,5 kW:

Dane techniczne:

- Moc max. - 5,5 kW

- Moc nom. - 5,0 kW

- Gniazda AC - 2 x 230 V 16A; 1 x 230 32A

- LWA /Stopień ochrony - 97dB(A)/IP23

- Moc max. (norma SAE J1349) - 11 KM

- Rozruch - ręczny

- Długość (złożone rączki) – ok. 700 mm

- Szerokość  - ok. 530 mm

- Wysokość (z kółkami) – ok.600 mm

- Masa sucha – ok.85 kg

- Zbiornik paliwa – ok. 25 l

- Czas pracy - do 8h10

2. Agregat prądotwórczy 7,5 kW

Parametry techniczne: silnik

- Silnik: 1-cylindrowy, 4-suwowy

- Chłodzenie: powietrzem

- Moc silnika: min. 18KM / 13kW

- Obroty silnika: 3240 obr/min

- Pojemność skokowa: ok. 460cm³

- Paliwo: benzyna bezołowiowa

- Zalecany olej: SAE 15W40

- Pojemność zbiornika paliwa: ok.25L

- Pojemność zbiornika oleju: ok. 1L

- Czas pracy ciągłej: 8h

- Rozruch: elektryczny lub ręczny

- Akumulator 17Ah

Agregat

- Uzwojenie: miedziane

- Napięcie znamionowe: 230V / 400V

- Moc znamionowa 400V: 7.0kW

- Moc szczytowa 400V: 7.5kW

- Moc gniazda 230V: 3000W

- Prąd znamionowy 400V: 30A

- Prąd znamionowy 230V: 13A

- Zabezpieczenie 15A

Wyposażenie: gniazdo 400V 3~ 16A IP44 (5 bolców), 2 gniazda 230V 16A IP44

AVR: tak

Współczynnik mocy cos FI 1

Klasa ochrony: IP23M

3. Agregat prądotwórczy 15 kW

Parametry techniczne:

| - Częstotliwość | 50 Hz |
| --- | --- |
| - Napięcie | 400 / 230 V |
| - Moc 3~ maks. / znam. | 19,5 kVA / 17,5 kVA (cos ⱷ 0,8) |
| - Prąd znamionowy 3~ | 25,4 A |
| - Moc 1~ maks. / znam. | 9,9 kW / 9,0 kW |
| - Prąd znamionowy 1~ | 39,1 A |
| - Silnik | Vanguard |
| - Model | 5434 |
| - Pojemność | 896 cm |
| - Chłodzenie | Powietrze |
| - Cylindry | 2 |
| - Takt | 4 |
| - Miska oleju | 2,3 L |
| - Rozruch | Rozrusznik |
| - Paliwo | Benzyna |
| - Zbiornik | 45 L |
| - Spalanie (moc 75 %) | 6,5 L / h |
| - Hałas Lwa | 100 dB(A) |
| - Waga | Do 160 kg |
| - Długość | 900 mm |
| - Szerokość | 580 mm |
| - Wysokość | 890 mm |

4. Osuszacz wilgoci przemysłowy

Osuszacz - 90 L / 24 h - 150 m² - 1129 m³/h - z uchwytem

Orientacyjne wymiary (DxSxW) 48 x 40 x 110 cm

Automatyczne rozmrażanie - tak

Automatyczne wyłączanie po zapełnieniu zbiornika - tak

Automatyczny restart w przypadku awarii zasilania - Nie

Ciśnienie robocze [MPa] – 0,7 – 3,2

6. Motopompa

| - Medium | woda szlamowa |
| --- | --- |
| - Wydajność | 700 l/min |
| - Maksymalna wysokość podnoszenia | 26 m |
| - Maksymalna wysokość ssania | 8 m |
| - Średnica króćcy przyłączeniowych | ssawny 2 cale |
|  | tłoczny 2 cale |
| - Typ silnika | GX 160 |
| - Moc silnika | 3,6 kW (4,8 KM) 3600 obr/min |
| - Pojemność zbiornika paliwa | 3,1 l |
| - Zużycie paliwa | 1,4 l/h |
| - Maksymalny czas pracy | 1,5 h |
| - Wymiary (dł x szer x wys) | Ok. 620 x 460 x 465 mm |
| - Masa | Do 47 kg |
| - Średnica zanieczyszczeń | do 24 mm |
| - Oil Alert | tak |