SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA OBIEKTU TERMOMODERNIZACJĘ  BUDYNKU

RATUSZA MIEJSKIEGO  W  LIPNIE PLAC DEKERTA  NR. 8 ,

DZ. NR. 1278 , OBRĘB EWIDENCYJNY NUMER  3

BRANŻA :  BUDOWLANA

INWESTOR :  GMINA MIASTA LIPNA  ,  LIPNO PL. DEKERTA 8

KATEGORIA OBIEKTU : VIII

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIENŃ ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA CPV

- 45000000    Roboty budowlane

- 45100000    Przygotowanie terenu pod budowę

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45321000-3 Izolacja cieplna

45320000-6 Roboty izolacyjne

OPRACOWAŁ :  JAN BLACHOWSKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

NR  8386-5/81/86Wk

DATA :  grudzień  2023 r.

2

SPIS TREŚCI

I. Wstęp......................................................................................................................    3

- Przedmiot SST...........................................................................................  3

- Zakres stosowania SST..............................................................................  3

- Zakres robót objętych SST.........................................................................  3

- Ogólne wymagania dotyczące robót...........................................................  4

- Wykonywanie robót..................................................................................    4

- Określenia podstawowe ............................................................................   4

II.   Materiały..............................................................................................................   5

III. Roboty rozbiórkowe............................................................................................     6

- Zakres robót...............................................................................................    6

- Sprzęt........................................................................................................     7

IV. Roboty budowlane przy remoncie istniejącego obiektu.......................................   7

- Zakres robót...............................................................................................    7

- Sprzęt.........................................................................................................    8

V. Transport...............................................................................................................    8

- Transport zewnętrzny..................................................................................   8

- Transport wewnętrzny.................................................................................   8

- Składowanie materiałów..............................................................................  9

VI. Kontrola jakości robót...........................................................................................    9

VII. Obmiar robót .......................................................................................................   11

VIII. Odbiór robót ......................................................................................................    11

3.

I. WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  termomodernizację budynku ratusza lipnowskiego.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy            i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.

- Zakres robót objętych SST oraz kolejność wykonywania prac remontowych

Kolejność robót ustalić  z Inwestorem .

Zakres prac przy termomodernizacji ratusza:

- demontaż starych obróbek blacharskich (okapy , gzymsy) i podokienników zewnętrznych

- demontaż rynien i rur spustowych

- przełożenie instalacji odgromowej na elewacji (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót elewacyjnych )

- demontaż krat okiennych

- przełożenie elementów mocowanych do elewacji np. tablice , oprawy oświetleniowe , uchwyty do flag , monitoring itp.  demontaż i ponowny montaż oraz wymiana opraw oświetleniowych

- inwentaryzacja , demontaż i przełożenie użytkowanych elementów i przewodów instalacyjnych mocowanych do elewacji , wraz z ich ukryciem w rurach osłonowych pod projektowaną izolacją ścian

- naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych zwykłych i gładzi oraz elementów ozdobnych elewacji .

- przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia – skucie ew. luźno związanych tynków i wyrównanie podłoża

- ocieplenie ścian zewnętrznych (z tynkiem około 50 cm) warstwą płyt styropianowych (współczynnki przewodzenia ciepła λ : 0,038W/mK) typu fasada grubości 15 cm wraz z tynkiem silikatowo-silikonowym CeresitCT174 lub równoważnym , cokół tynk mozaikowy CeresitCT77 lub równoważnym ocieplenie analogicznie ościeży styropianem grubości 2 cm .

- zakończenie ocieplenia ścian zewnętrznych w poziomie terenu z użyciem listwy startowej

- montaż nowych obróbek blacharskich , podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm z przygotowaniem podłoża .

- wykonanie docieplenia połaci dachowej przy użyciu piany poliuretanowej grubości 28 cm , można również zastosować rozwiązanie zamienne tj. ułożyć wełnę mineralną na strychu (stropie) grubości 30 cm z użyciem folii paroizolacyjnej – budynek stary oraz położenie styropapy grubości 20 cm na obu częściach nowszych – z uwzględnieniem paneli fotowoltaicznych zamontowanych na tych dachach

- naprawa i malowanie krat okiennych – wszystkich znajdujących się w budynku

- kolorystyka elewacji – uzgodniona  z Inwestorem  - wykazana w projekcie

- wykonanie detali architektonicznych elewacji zgodnie z projektem

- wymiana drzwi zewnętrznych

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z projektem budowlanym rysunkami i opis technicznym oraz kosztorysem

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót odpowiedzialny  za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność             z dokumentacją projektową , SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru .

- Wykonywanie robót i zgodność z SST

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji         i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane poszczególne roboty budowlane .

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu – winien natychmiast powiadomić Inwestora .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST . W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu skali rysunków .

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe , od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji .W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli ,to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty z tym związane wykonane będą ponownie na koszt Wykonawcy .

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu , aż do zakończenia i odbioru końcowego robót .

- Określenia podstawowe

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami , służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorów robót ,przekazywania poleceń     i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą            i Projektantem .

5.

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Księga obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót

w formie wyliczeń , szkiców , i ewentualnie dodatkowych załączników . Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , zgodnie                        z dokumentacją projektową i specyfikacjami , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami , a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robót budowlanych .

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy .

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej .

- Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja zamierzenia inwestycyjnego .

- Rysunki – część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót .

- Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi normami       i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania Ogólne”.

II. MATERIAŁY

- Wymagania dotyczące materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST . Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymywania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła , Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła . Wszystkie materiały , dla których

6.

przewidziano w SST przeprowadzenie badań kontrolnych (beton , piasek, żwir i inne materiały budowlane) powinny być sprawdzone , zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich użyciem w czasie robót .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .                                  Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.    Zakres robót i sposób ich wykonania

- Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i zgodnie z przepisami BHP w budownictwie . elementy przeznaczone do rozbiórki nie stwarzają dużego zagrożenia     Wszystkie prace należy wykonywać z przenośnych rusztowań i pomostów .

Rozebrać wymienione elementy i załadować na przyczepy do wywozu .

- Roboty rozbiórkowe prowadzone przt budynku ratusza powinny być zrealizowane sprawnie i w możliwie jak  najkrótszym czasie , ażeby przeciągające się roboty nie były uciążliwe dla przyległych  terenów .

7.

- Dla potrzeb wykonywania robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zaopatrzeni  przez wykonawcę w kaski , pasy bezpieczeństwa i niezbędne narzędzia oraz powinni zostać przeszkoleni pod względem BHP do pracy na wysokościach w zakresie prac rozbiórkowych  w budownictwie .

2.    Sprzęt do robót rozbiórkowych

- Samochód skrzyniowy

- Ciągnik z przyczepą

IV. ROBOTY BUDOWLANE PRZY TERMMODERNIZACJI  ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU

1.     Zakres robót obejmuje :

demontaż starych obróbek blacharskich (okapy , gzymsy) i podokienników zewnętrznych

demontaż rynien i rur spustowych

przełożenie instalacji odgromowej na elewacji (demontaż i ponowny montaż po zakończeniu robót elewacyjnych )

demontaż krat okiennych

przełożenie elementów mocowanych do elewacji np. tablice , oprawy oświetleniowe , uchwyty do flag , monitoring itp.  demontaż i ponowny montaż oraz wymiana opraw oświetleniowych

inwentaryzacja , demontaż i przełożenie użytkowanych elementów i przewodów instalacyjnych mocowanych do elewacji , wraz z ich ukryciem w rurach osłonowych pod projektowaną izolacją ścian

naprawy i uzupełnienia tynków wewnętrznych zwykłych i gładzi oraz elementów ozdobnych elewacji .

przygotowanie ścian zewnętrznych do ocieplenia – skucie ew. luźno związanych tynków i wyrównanie podłoża

ocieplenie ścian zewnętrznych (z tynkiem około 50 cm) warstwą płyt styropianowych (współczynnki przewodzenia ciepła λ : 0,038W/mK) typu fasada grubości 15 cm wraz z tynkiem silikatowo-silikonowym CeresitCT174 lub równoważnym , cokół tynk mozaikowy CeresitCT77 lub równoważnym ocieplenie analogicznie ościeży styropianem grubości 2 cm .

zakończenie ocieplenia ścian zewnętrznych w poziomie terenu z użyciem listwy startowej

montaż nowych obróbek blacharskich , podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej gr. 0,7 mm z przygotowaniem podłoża .

wykonanie docieplenia połaci dachowej przy użyciu piany poliuretanowej grubości 28 cm , można również zastosować rozwiązanie zamienne tj. ułożyć wełnę mineralną na strychu (stropie) grubości 30 cm z użyciem folii paroizolacyjnej – budynek stary oraz położenie styropapy grubości 20 cm na obu częściach nowszych – z uwzględnieniem paneli fotowoltaicznych zamontowanych na tych dachach

naprawa i malowanie krat okiennych – wszystkich znajdujących się w budynku

kolorystyka elewacji – uzgodniona  z Inwestorem  - wykazana w projekcie

wykonanie detali architektonicznych elewacji zgodnie z projektem

montaż i demontaż drzwi

2.     Sprzęt :

- Rodzaj zastosowanego sprzętu Wykonawca winien uzgodnić z Inspektorem Nadzoru       i powinien on gwarantować właściwą jakość wykonania robót

- Samochód skrzyniowy 5 ton

- Ciągnik z przyczepą

- Rusztowanie warszawskie

V.    TRANSPORT

1.     Transport zewnętrzny :

- Wszystkie materiały przed wysyłką z wytwórni powinny być protokólarnie odebrane przez zamawiającego w obecności wykonawcy robót na podstawie odbioru ostatecznego.

- Wszystkie materiały powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej                        z wykonawcą.

- Przy transporcie środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych.

2.  Transport wewnętrzny :

- Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne i bezpieczne

- W celu zabezpieczenia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu , o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu , na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników.

- Wszystkie elementy  i materiały powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego .

9.

Składowanie materiałów :

- Konstrukcje i maszyny oraz materiały na paletach powinny być wyładowywane za pomocą żurawia .

- Do wyładunku lżejszych elementów można użyć wciągarek , dźwigników , podnośników i przyciągarek szczękowych.

- Ciężkie elementy , długie i wiotkie należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia w celu ochrony przed odkształceniem.

- Elementy składować w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności ich zużycia lub wbudowania.

- Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie ich oznakowania.

- Elementy przewidziane do scalenia powinny być w miarę możliwości składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na ich scalenie.

- Materiały składować na utwardzonym terenie

- Cement i wapno w workach w pomieszczeniach zamkniętych na podłodze lub drewnianych pomostach do wysokości 10 warstw.

- Żwir i piasek na utwardzonym podłożu wg rodzajów i gatunków w pryzmach.

VI.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

- W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru

- Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż wskazane w odpowiednich punktach specyfikacji.

- Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim . Inspektor Nadzoru

uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią , rozrzuty normalnie

występujące przy produkcji i badaniach materiałów ,doświadczenia z przeszłości ,

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię ,

- włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie , wymagania                                        SST , a także normy i wytyczne państwowe.

10.

- Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie i produkcję materiałów . Inspektor Nadzoru odrzuci

wszystkie te materiały i roboty , które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Polskich Normach .

- Inspektor Budowy dokonuje oceny jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

- Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakończenia Kontraktu.

- Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy .

- Do dziennika budowy wpisuje się

  - datę dostarczenia dokumentacji projektowej

  - uzgodnienie przez zamawiającego planu organizacji robót oraz harmonogramów

  - datę przekazania placu budowy Wykonawcy

  - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

  - daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

  - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodów

  - daty odbiorów

  - wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

  - dane dotyczące pobierania próbek

  - wnioski i zalecenia projektanta

  - zgłoszenie zakończenia robót

  - inne istotne informacje o przebiegu robót

- Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się , jednak projektant nie jest stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

11.

- Pozostałe dokumenty budowy

- Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy

- Umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

- Protokoły odbioru robót

- Wyniki badań i pomiarów

- Atesty

VII.   OBMIARY ROBÓT

1.   Zasady obmiaru robót

- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów rozliczeniowych.

- Ilości robót określonych w przedmiarach mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Płatności będą dokonywane na podstawie rzeczywistego obmiaru prowadzonego  w czasie postępu robót.

- Ewentualne błędy występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac . Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą i Zamawiającym .

- Wszystkie obmiary będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami                 i przepisami oraz przeprowadzone w sposób zrozumiały i jednoznaczny                    w obecności Inspektora Nadzoru.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

1.   Ogólne zasady odbioru robót

- Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.

- W przypadku , gdy według oceny dokonującego odbioru , wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu wykonywanych robót nie

- są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru

12.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony wg wzoru określonego przez Zamawiającego a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy.

- Wszystkie zarządzone przez dokonującego odbioru roboty poprawkowe powinny być zestawione według określonego przez Zamawiającego wzoru .

2.   Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

2.1. Dokumenty i dane

- Projekt techniczny z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót.

- Dziennik budowy.

- Certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów                 i elementów.

- Protokóły odbiorów międzyoperacyjnych i poprzednich odbiorów częściowych

- Odbioru tych robót dokonuje Inspektor Nadzoru  po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru . Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru                 o gotowości do odbioru .

- W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z ustaleniami poszczególnych SST.

- Decyzję odbioru , ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokonuje wpisem do dziennika budowy.

3.   Odbiór końcowy

- Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustalenie końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt.

- Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz jego gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić na piśmie do Inspektora Nadzoru gotowość obiektu do odbioru ,a kopię zgłoszenia przekazać Zamawiającemu.

13.

- Odbierający dokona odbioru jeśli wszystkie roboty wykonane zostały zgodnie z kontraktem.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

  - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

  - szczegółowe specyfikacje techniczne

  - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie wykonania jego zaleceń

  - dziennik budowy

  - certyfikaty i inne dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

  - protokóły wszystkich odbiorów częściowych

  - inwentaryzację powykonawczą działki

  - protokoły wbudowanych urządzeń

- Odbiór końcowy dokumentowany jest protokołem odbioru końcowego

- Odbiór ostateczny –polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

Ogólne zasady płatności zawarte w SST ,,wymagania ogólne”, podstawą płatności będzie cena jednostkowa za elementy rozliczeniowe określone w przedmiarach robót które należy wykonać jak niżej:

termomodernizację budynku ratusza lipnowskiego.

- roboty rozbiórkowe

- roboty budowlane